TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHIROOF

Cobertura verde intensiva Nophadrain

Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades

Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archiroof e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archiroof. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.

1. Memória descritiva

Texto justificativo para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura ou de arquitetura paisagista.

Solução

Prevê-se uma cobertura verde intensiva (jardim sobre laje), com uma área de [ ] m², com [relvado | vivazes | arbustos | árvores] e [caminhos | zonas de estar], conforme o projeto de arquitetura paisagista. O substrato tem mais de 25 cm, como é próprio da cobertura intensiva, e a espessura de cada zona resulta da vegetação: [ ] cm nas zonas de relvado e herbáceas, [ ] cm nas zonas de arbustos e [ ] cm nas caldeiras das árvores.

Constituição

De cima para baixo:

Vegetação intensiva: relvado, vivazes, arbustos e árvores, combinados com pavimentos.

Rega gota a gota: zonas separadas para relvado, arbustos e árvores, com anéis de rega nas árvores. Duas posições possíveis do tubo: à superfície do substrato, com tubo comum; sob relva em tapete ou outros tapetes pré-cultivados, com tubo com proteção antirraízes.

Substrato intensivo (mais de 250 mm): mais de 25 cm, conforme a vegetação: dos relvados e herbáceas às árvores, que pedem a partir de 70 cm. Produto de referência: ND DGS-I.

Filtro, drenagem e reserva de água (17 mm): geocompósito com reserva de água, filtro e proteção. Produto de referência: ND 4+1h ou ND 5+1.

Folha de deslizamento e proteção (1 mm): protege a impermeabilização das cargas de obra e dos movimentos do substrato. Produto de referência: ND TSF-100.

Impermeabilização: qualquer sistema, betuminoso, PVC, EPDM ou líquido. Resistente a raízes, ou complementado com barreira antirraiz.

Laje de cobertura: suporte estrutural, com pendente de 2 % ou mais.

O sistema aplica-se sobre qualquer impermeabilização (betuminosa, PVC, EPDM, líquida), resistente a raízes ou com barreira antirraiz. A impermeabilização, os seus remates e o respetivo ensaio são objeto de capítulo próprio do projeto e não fazem parte deste texto.

Cargas e água

Valores indicativos do fabricante, a confirmar no projeto:

332 kg/m² · peso saturado com 25 cm de substrato

657 kg/m² · peso saturado com 50 cm

79–304 l/m² · água retida (25 a 100 cm)

0,1–0,2 · coeficiente de escoamento

Árvores, muretes, pavimentos e elementos construídos somam-se a estes valores. O peso saturado entra no cálculo estrutural com as sobrecargas de utilização (NP EN 1991-1-1) e a neve, onde é relevante (NP EN 1991-1-3). A carga é definida no estudo prévio, zona a zona: [ ] kg/m² saturado (calculadora archiroof).

Ação do vento

O sistema resiste à sucção do vento pelo seu próprio peso, sem fixações à laje. A ação do vento determina-se segundo a NP EN 1991-1-4 e o respetivo Anexo Nacional, com a zona e a categoria de terreno do local, incluindo as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. As cargas mínimas de referência do sistema em estado seco são as seguintes, maiores nos cantos e na periferia do que na zona central da cobertura:

| Altura do edifício | Cantos e periferia (kg/m²) | Zona central (kg/m²) |
| --- | --- | --- |
| < 8 m | 100 | 50 |
| 8 a 22 m | 160 | 60 |
| > 22 m | 200 | 80 |

Nos cantos e na periferia, onde a carga do sistema não chega ao valor exigido, usa-se uma faixa de gravilha ou de lajetas, com a largura e o peso definidos no projeto: [ ] m e [ ] kg/m².

As árvores têm ancoragem do torrão contra o vento, dimensionada para a exposição do local.

Drenagem e pendentes

Pendente efetiva mínima da laje de 1 % (2 % nos sistemas monocamada), com empoçamento tolerado em até 5 % da área e até 5 mm. Os remates verticais sobem pelo menos 150 mm acima da superfície da vegetação ou do pavimento. A capacidade de drenagem no plano exigida calcula-se por q' = A × C × r / L, em que A é a área a drenar (m²), C o coeficiente de escoamento, r a intensidade da chuvada de projeto (l/(s·m²)) e L o comprimento do bordo para onde a água escoa (m). A intensidade da chuvada de projeto resulta das curvas intensidade-duração-frequência do Decreto Regulamentar n.º 23/95 (Anexo IX), para a região pluviométrica do local (A, B ou C, incluindo as Regiões Autónomas) e o período de retorno adotado.

Rega

Zonas de rega separadas por tipo de plantação e exposição. As árvores têm anéis de tubo gotejador sobre o torrão, alargados à medida que crescem. Nos primeiros anos, a frequência da rega conta mais do que o volume. O sistema é comandado por programador com sensor de humidade do substrato e dividido em zonas por tipo de plantação e exposição, com anéis de tubo gotejador sobre o torrão de cada árvore. O tubo gotejador é autocompensante, com válvula antirretorno, em duas posições possíveis:

[Opção A · tubo gotejador à superfície do substrato]

Tubo gotejador comum, assente à superfície do substrato, com as linhas junto das plantas, na plantação em alvéolo, por estacas ou em vaso.

[Opção B · tubo gotejador sob tapete pré-cultivado]

Tubo gotejador com proteção antirraízes, colocado por baixo da relva em tapete ou de outros tapetes pré-cultivados.

Vegetação

Relvados de baixo consumo de água, arbustos e árvores de porte pequeno a médio, com preferência por espécies autóctones e mediterrânicas de necessidade de água baixa a média, como o medronheiro. A escolha das espécies tem em conta a zona climática do local, no Continente, na Madeira (litoral ou altitude) ou nos Açores, e a exposição ao sol e ao vento, com preferência por espécies autóctones ou mediterrânicas. O guia de plantas archiroof classifica as espécies recomendadas para cada uma destas zonas. Excluem-se as espécies das listas legais de espécies invasoras: Anexo II do Decreto-Lei n.º 92/2019 no Continente, Anexo II do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2023/M na Região Autónoma da Madeira e Anexo IX do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A na Região Autónoma dos Açores.

Manutenção

Manutenção de jardim: corte de relvado, podas, fertilização, verificação da rega, dos filtros, dos ralos e das caixas de inspeção.

Síntese

Cobertura verde intensiva Nophadrain com folha de deslizamento e proteção ND TSF-100, sistema de drenagem [ND 4+1h | ND 5+1], substrato intensivo ND DGS-I com mais de 250 mm, vegetação de jardim e rega gota a gota por zonas, em [ ] m², sobre impermeabilização resistente a raízes ou com barreira antirraiz ND WSB-80.

2. Caderno de encargos

Todos os artigos incluem o fornecimento, o transporte, a elevação à cobertura, a colocação e os trabalhos acessórios necessários.

Artigo [n.º] · Barreira antirraiz

[Opção · impermeabilização não resistente a raízes]

Descrição. Fornecimento e colocação de barreira antirraiz do tipo ND WSB-80 da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, em polietileno de baixa densidade (LDPE modificado), com 0,8 mm de espessura, sobre a impermeabilização e subindo nos remates verticais. Mantém-se apenas quando a impermeabilização não é resistente a raízes.

Quadro de desempenho exigido. A barreira cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistência à penetração de raízes | ensaiada, sem penetração | EN 13948 | Relatório de ensaio |
| Resistência aos danos causados por raízes em coberturas | ensaiada | Diretrizes FLL (2018) | Relatório de ensaio |
| Espessura | ≥ 0,8 mm | — | Ficha técnica do fabricante |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Execução. Sobreposições soldadas ou coladas segundo as instruções do fabricante, sem pregas, e subida nos remates verticais até à cota de remate da impermeabilização.

Artigo [n.º] · Folha de deslizamento e proteção

Descrição. Fornecimento e colocação de folha de deslizamento e proteção do tipo ND TSF-100 da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, em polietileno de alta densidade (HDPE modificado), com 1 mm de espessura, sobre a impermeabilização, para proteção da impermeabilização contra as cargas de obra e os movimentos do substrato. Sobreposições de acordo com as instruções do fabricante.

Quadro de desempenho exigido. A camada cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Espessura | ≥ 1 mm | — | Ficha técnica do fabricante |
| Massa por unidade de área | ≥ 946 g/m² | — | Ficha técnica do fabricante |
| Benefício de proteção a longo prazo sobre barreiras geossintéticas | ensaiado | EN 13719 | Relatório de ensaio |
| Comportamento sob tráfego simulado | ensaiado | — | Relatório de ensaio (Universidade Técnica de Munique) |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Artigo [n.º] · Sistema de drenagem com filtro, reserva de água e proteção

[Opção A · ND 4+1h, pendente igual ou superior a 1:80]

Descrição. Fornecimento e colocação, sobre a folha de deslizamento e proteção, de sistema de drenagem ND 4+1h da Nophadrain, com filtro, drenagem, reserva de água e proteção num só produto: núcleo alveolar em HIPS com reserva de água de 4,3 l/m², filtro em geotêxtil de PP e altura de construção de 17 mm, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, incluindo sobreposições, cortes, remates junto de ralos, caixas de inspeção e bordos.

Quadro de desempenho exigido. O sistema de drenagem cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcação CE e declaração de desempenho | obrigatórias | EN 13252 | Declaração de desempenho |
| Resistência à compressão | ≥ 600 kPa | EN ISO 25619-2 | Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, i = 1, a 20 kPa | ≥ 7,61 l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, pendente de 2 %, ≤ 20 kPa (cobertura verde intensiva) | ≥ 1,19 l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, com a pendente do projeto e a carga de uma cobertura intensiva | ≥ [valor calculado] l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio |
| Reserva de água nos alvéolos, acessível às raízes | ≥ 4,3 l/m² | — | Ficha técnica do fabricante |
| Abertura de filtração O90 do geotêxtil filtrante | ≤ 100 µm | EN ISO 12956 | Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio |
| Permeabilidade à água H50 do geotêxtil filtrante | ≥ 95 mm/s | EN ISO 11058 | Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio |
| Resistência ao punçoamento estático CBR do geotêxtil filtrante | ≥ 1,6 kN | EN ISO 12236 | Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio |
| Resistência à tração do geotêxtil filtrante (DM/DT) | ≥ 9/10 kN/m | EN ISO 10319 | Declaração de desempenho (DoP4+1h-007) ou relatório de ensaio |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

[Opção B · ND 5+1, pendente inferior a 1:80]

Descrição. Fornecimento e colocação, sobre a folha de deslizamento e proteção, de sistema de drenagem ND 5+1 da Nophadrain, com filtro, drenagem, reserva de água e proteção num só produto: núcleo alveolar em HIPS com reserva de água de 5,8 l/m², filtro em geotêxtil de PP e altura de construção de 27,5 mm, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, incluindo sobreposições, cortes, remates junto de ralos, caixas de inspeção e bordos.

Quadro de desempenho exigido. O sistema de drenagem cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcação CE e declaração de desempenho | obrigatórias | EN 13252 | Declaração de desempenho |
| Resistência à compressão | ≥ 500 kPa | EN ISO 25619-2 | Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, i = 1, a 20 kPa | ≥ 15,70 l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, pendente de 2 %, ≤ 20 kPa (cobertura verde intensiva) | ≥ 2,14 l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio |
| Capacidade de drenagem no plano, com a pendente do projeto e a carga de uma cobertura intensiva | ≥ [valor calculado] l/(s·m) | EN ISO 12958 | Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio |
| Reserva de água nos alvéolos, acessível às raízes | ≥ 5,8 l/m² | — | Ficha técnica do fabricante |
| Abertura de filtração O90 do geotêxtil filtrante | ≤ 100 µm | EN ISO 12956 | Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio |
| Permeabilidade à água H50 do geotêxtil filtrante | ≥ 95 mm/s | EN ISO 11058 | Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio |
| Resistência ao punçoamento estático CBR do geotêxtil filtrante | ≥ 1,6 kN | EN ISO 12236 | Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio |
| Resistência à tração do geotêxtil filtrante (DM/DT) | ≥ 9/10 kN/m | EN ISO 10319 | Declaração de desempenho (DoP5+1-006) ou relatório de ensaio |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Artigo [n.º] · Placa de reserva de água

[Opção · reserva de água adicional]

Descrição. Fornecimento e colocação de placas de reserva de água do tipo ND WSM-50 da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, em lã mineral hidrófila, com 50 mm de espessura, por cima do sistema de drenagem e sob o substrato.

Quadro de desempenho exigido. A placa cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Água disponível para as plantas | ≥ 40 l/m² | — | Ficha técnica do fabricante |
| Massa volúmica | 120 kg/m³ | — | Ficha técnica do fabricante |
| Peso saturado (valor considerado no cálculo das cargas) | ≤ 46 kg/m² | — | Ficha técnica do fabricante |
| Conformidade com a norma de produto de lã mineral | cumpre | EN 13162 | Declaração de desempenho |
| Reação ao fogo | A1 | EN 13501-1 | Relatório de classificação |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Artigo [n.º] · Substrato intensivo

Descrição. Fornecimento e espalhamento de substrato intensivo do tipo ND DGS-I da Nophadrain, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, mistura de substrato mineral e orgânico, com mais de 250 mm ([ ] mm por zona) de espessura final, conforme as peças desenhadas e as necessidades da vegetação de cada zona. A espessura indicada é a final: o substrato coloca-se com a sobre-espessura correspondente ao assentamento (cerca de 20 %).

Quadro de desempenho exigido. O substrato cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Conformidade com as diretrizes FLL para substratos de coberturas verdes | substrato intensivo | Diretrizes FLL | Relatório de ensaio |
| Capacidade máxima de retenção de água | > 44 % em volume | Diretrizes FLL | Relatório de ensaio |
| Massa volúmica saturada (valor considerado no cálculo das cargas) | [ ] t/m³ (referência da ficha técnica: cerca de 1,4 t/m³) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Massa volúmica seca (valor considerado na estabilidade ao vento) | [ ] t/m³ (referência da ficha técnica: cerca de 0,95 t/m³) | — | Ficha técnica do fabricante |
| Teor de matéria orgânica | dentro dos limites das Diretrizes FLL para o tipo de substrato | Diretrizes FLL | Relatório de ensaio |
| Valor de pH | 5 a 7,5 | Diretrizes FLL | Relatório de ensaio |
| Granulometria e permeabilidade à água | dentro dos limites FLL para substrato intensivo | Diretrizes FLL | Relatório de ensaio |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Execução. O substrato espalha-se a granel, por insuflação pneumática ou a partir de sacos, sem compactação mecânica e sem circulação de máquinas sobre as camadas inferiores. A espessura verifica-se em pontos marcados nas peças desenhadas.

Artigo [n.º] · Rega gota a gota

Descrição. Sistema de rega gota a gota completo, com zonas separadas para relvado, arbustos e árvores, tubo gotejador autocompensante com válvula antirretorno na posição da opção adotada, anéis de tubo gotejador sobre o torrão de cada árvore, programador, sensores de humidade do substrato, eletroválvulas por zona, filtro, redutor de pressão e ligação à rede ou à cisterna, conforme o projeto de rega.

Artigo [n.º] · Vegetação intensiva

Descrição. Fornecimento e plantação de relvado, vivazes, arbustos e árvores, combinados com pavimentos, segundo o plano de plantação, incluindo preparação do substrato, ancoragem do torrão das árvores [sistema de ancoragem], rega de instalação e manutenção até à receção. Espécies e calibres: [lista do projeto]. Excluem-se as espécies das listas legais de espécies invasoras: Anexo II do Decreto-Lei n.º 92/2019 no Continente, Anexo II do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2023/M na Região Autónoma da Madeira e Anexo IX do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2012/A na Região Autónoma dos Açores.

Critério de aceitação. No fim do período de instalação, a taxa de sobrevivência das plantas é de pelo menos [ ] %, com reposição das plantas mortas a cargo do empreiteiro.

Artigo [n.º] · Faixas sem vegetação, ralos e caixas de inspeção

Descrição. Faixas sem vegetação em seixo rolado (no mínimo 16/32) ou lajetas de betão junto dos ralos, das fachadas, dos bordos e dos atravessamentos, separadas do substrato por perfil de remate, e caixas de inspeção sobre os ralos, acessíveis e livres de vegetação. Larguras mínimas:

| Pormenor | Largura recomendada |
| --- | --- |
| Ralo de cobertura | ≥ 300 mm em todo o contorno |
| Fachada | ≥ 300 mm |
| Bordo da cobertura | ≥ 300 mm |
| Atravessamento | ≥ 300 mm |

Disposições comuns

Execução. Os trabalhos seguem as instruções do fabricante e o Guia Técnico da ANCV. Os materiais armazenam-se protegidos e os produtos sintéticos ficam cobertos pelas camadas seguintes no prazo indicado na respetiva ficha técnica. Não se circula com cargas sobre as camadas já colocadas sem proteção.

Ensaios e verificações

Antes do substrato: verificação da continuidade do sistema de drenagem, das sobreposições, dos remates e da limpeza dos ralos e caixas de inspeção.

Espessura final do substrato, medida nos pontos marcados nas peças desenhadas.

Ensaio de funcionamento da rega por zona: pressão, débito, estanquidade das ligações e funcionamento do programador e do sensor de humidade.

Verificação da ancoragem das árvores.

Receção. Verificação, com a fiscalização, das camadas executadas, das guias de remessa e dos lotes de cada material, da cobertura vegetal, das faixas sem vegetação, dos ralos e das caixas de inspeção. A receção provisória da vegetação faz-se depois do período de instalação definido no projeto: [ ] meses.

Garantias. As do fabricante para os produtos; as do empreiteiro para a execução, nos termos legais. A garantia da vegetação fica condicionada à manutenção segundo o plano entregue.

Documentação. Fichas técnicas, declarações de desempenho dos sistemas de drenagem, relatórios de ensaio do substrato e da barreira antirraiz quando aplicada, telas finais da rega e plano de manutenção.

3. Mapa de quantidades

Capítulo: Coberturas · Cobertura verde intensiva.

Critério de medição: camadas por área (m²); árvores e arbustos por unidade (un.); restantes plantações e relvado por área (m²); caixas de inspeção por unidade (un.).

| Art. | Designação | Un. | Qt. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Barreira antirraiz ND WSB-80, ou equivalente, incluindo remates verticais (só quando a impermeabilização não é resistente a raízes) | m² | [ ] |
| [ ] | Folha de deslizamento e proteção ND TSF-100, ou equivalente | m² | [ ] |
| [ ] | Sistema de drenagem com filtro, reserva de água e proteção [ND 4+1h ¦ ND 5+1], ou equivalente, conforme caderno de encargos | m² | [ ] |
| [ ] | Placa de reserva de água ND WSM-50, ou equivalente, 50 mm (opcional) | m² | [ ] |
| [ ] | Substrato intensivo ND DGS-I, ou equivalente, [ ] mm de espessura final | m² | [ ] |
| [ ] | Rega gota a gota por zonas, opção [A ¦ B], incluindo anéis de rega das árvores, programador e sensores | vg | [ ] |
| [ ] | Relvado e herbáceas, segundo o plano de plantação | m² | [ ] |
| [ ] | Arbusto [espécie, calibre] | un. | [ ] |
| [ ] | Árvore [espécie, perímetro], incluindo ancoragem do torrão | un. | [ ] |
| [ ] | Faixa sem vegetação em seixo rolado 16/32 ou lajetas, com perfil de remate | m² | [ ] |
| [ ] | Caixa de inspeção sobre ralo | un. | [ ] |

A impermeabilização mede-se no capítulo próprio. Áreas medidas em projeção horizontal, sem descontar vãos inferiores a [1] m².

Valores das fichas técnicas Nophadrain publicadas pela archiroof, das páginas de soluções e da calculadora archiroof. Os valores declarados são os do fabricante e podem ser alterados por ele; a versão em vigor confirma-se antes de prescrever. Espessuras de substrato, pendentes, faixas sem vegetação, rega, cargas da vegetação e lastro contra o vento: Guia Técnico da Associação Nacional de Coberturas Verdes (ANCV), com os quadros 14 (segundo as Diretrizes FLL, 2018) e 15 (segundo a NTJ 11C, 2012).