TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHISOUND

Texto de especificação · Casalis Cello

Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades

Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archisound e coincidem com os das fichas técnicas e da calculadora archisound. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.

1. Memória descritiva

Texto justificativo para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura ou do projeto de condicionamento acústico.

Condicionamento acústico

Para controlo do tempo de reverberação de [espaço], prevê-se a aplicação de painéis acústicos têxteis absorventes do tipo Casalis Cello, numa área total de [ ] m², distribuída conforme as peças desenhadas. A área de absorção resulta do projeto de condicionamento acústico, da responsabilidade de técnico habilitado, para o tempo de reverberação de referência exigido pelo Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (Decreto-Lei n.º 96/2008), quando aplicável, ou pelo objetivo definido para a utilização do espaço.

Constituição

Cada painel é constituído por um caixilho de alumínio com 50 mm de espessura e cantos [retos | arredondados], um núcleo absorvente de lã mineral e uma capa amovível e lavável em tecido tridimensional de 30 % lã merino (sem mulesing), 29 % lã virgem, 24 % poliéster, 16 % algodão e 1 % elastano. O painel tem 60 mm de espessura, 65 mm depois de montado, e é revestido com tecido em [uma | duas] faces. Medidas: largura de 30 a 95 cm e comprimento até 500 cm, por medida. Cor: [cor da coleção].

Desempenho acústico

Classe A de absorção sonora, com coeficiente de absorção sonora ponderado αw = 0,90 (EN ISO 11654, a partir de ensaio em câmara reverberante segundo a EN ISO 354).

Reação ao fogo

[Opção A · espaço sem exigência de reação ao fogo para o revestimento]

O revestimento não está sujeito a exigência de reação ao fogo no local de aplicação, segundo o projeto de segurança contra incêndio. A coleção Cello não tem classificação europeia publicada.

[Opção B · espaço com exigência de reação ao fogo]

O tecido recebe tratamento ignífugo, disponível a pedido junto do fabricante, e a classe obtida (EN 13501-1) é demonstrada por relatório de classificação antes da aprovação do material. Não se aplica sem esse relatório.

Montagem

[Opção A · parede]

Na parede, com dois suportes superiores e fixação magnética na base, o que permite retirar o painel para limpeza da capa.

[Opção B · painel horizontal suspenso]

Suspenso da laje por quatro cabos de aço reguláveis em altura. A fixação faz-se sempre à laje, nunca ao teto falso.

[Opção C · divisória suspensa]

Na vertical, presa por cabos de aço ao teto e ao pavimento, nos mesmos alinhamentos verticais.

[Opção D · divisória autoportante, biombo ou divisória de secretária]

Sobre pés de base, em biombo de três painéis unidos por fechos, ou fixada ao tampo da mesa por perfil de base.

Síntese

Painéis acústicos têxteis Casalis Cello, classe A (αw 0,90), 65 mm montados, tecido de lã, em [ ] m² de [parede | teto | divisórias].

2. Caderno de encargos

Artigo [n.º] · Painel acústico têxtil absorvente

Descrição. Fornecimento e montagem de painéis acústicos têxteis absorventes do tipo Casalis Cello, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, com caixilho de alumínio, núcleo de lã mineral e capa amovível em tecido tridimensional, cantos [retos | arredondados], revestidos em [uma | duas] faces, na cor [ ], com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo acessórios de fixação, trabalhos de preparação e limpeza final.

Quadro de desempenho exigido. O painel cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe de absorção sonora | A | EN ISO 11654 | Relatório de ensaio |
| Coeficiente de absorção sonora ponderado αw | ≥ 0,90 | EN ISO 11654 | Relatório de ensaio |
| Ensaio de absorção sonora em câmara reverberante | coeficiente de absorção sonora prático αp por banda de oitava, 125 a 4000 Hz | EN ISO 354 | Relatório de ensaio |
| Reação ao fogo | [classe exigida no projeto de segurança contra incêndio ¦ sem exigência] | EN 13501-1 | Relatório de classificação |
| Espessura do painel montado | 65 mm | — | Ficha técnica do fabricante |
| Caixilho | alumínio, 50 mm | — | Ficha técnica do fabricante |
| Núcleo absorvente | lã mineral | — | Ficha técnica do fabricante |
| Tecido | 30 % lã merino (sem mulesing), 29 % lã virgem, 24 % poliéster, 16 % algodão e 1 % elastano | — | Ficha técnica do fabricante |
| Capa | amovível e lavável | — | Ficha técnica do fabricante |
| Tecido sem substâncias nocivas | certificação Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Certificado |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Execução. A montagem segue o guia de instalação do tipo de montagem adotado. A fixação adapta-se ao suporte (betão, alvenaria, gesso cartonado ou madeira). Nas montagens suspensas, os pontos de fixação ficam na laje ou na estrutura, nunca no teto falso. Os painéis ficam nivelados, alinhados e sem vincos na capa. Na montagem e no manuseamento usam-se luvas de tecido, para não manchar a capa.

Receção. Verificação da coleção, da cor e do lote de fabrico de todos os painéis, das dimensões, do nivelamento, da firmeza das fixações e do estado das capas. Os painéis da mesma cor provêm, sempre que possível, do mesmo lote, porque pode haver ligeiras diferenças de tom entre lotes.

Garantias. As do fabricante para os painéis e acessórios; as do empreiteiro para a montagem, nos termos legais.

Documentação. Ficha técnica, relatório de ensaio de absorção sonora (EN ISO 354), relatório de classificação de reação ao fogo quando exigido e instruções de manutenção.

[Opção · integração]

Integração no painel de [interruptores | tomadas | luminárias | colunas de som | ecrã], a confirmar com o fabricante antes da encomenda.

3. Mapa de quantidades

Capítulo: Arquitetura · Revestimentos e acabamentos interiores.

Unidade: un. Critério de medição: por painel, identificado por coleção, cor, dimensões, número de faces revestidas e tipo de montagem. Em alternativa, por área de painel (m²), medida pelas dimensões exteriores do caixilho.

| Art. | Designação | Un. | Qt. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Painel acústico têxtil Casalis Cello, ou equivalente, [largura × comprimento] cm, [uma ¦ duas] faces, cor [ ], montagem [ ], incluindo fixações, conforme caderno de encargos | un. | [ ] |
| [ ] | Idem, por área de painel (alternativa à medição por unidade) | m² | [ ] |

Os painéis da mesma coleção, cor, dimensões e montagem agrupam-se numa só linha.

Valores da base de dados archisound, iguais aos das fichas técnicas. Reação ao fogo: relatório de classificação Warringtonfire 19737D (2019), publicado pela Casalis. Os valores declarados são os do fabricante e podem ser alterados por ele; convém confirmar a versão em vigor antes de prescrever.